凯迪正大 产品选型方案

| 项目 | 设备名称 | 设备型号 | 技 术 规 格 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频耐压试验 | 变频谐振耐压试验装置 | KDXZ-500 | 额定输出电压：0~216KV及其以下 输出频率：30~300HZ；连续工作时间：60min 谐振电压波形畸变：≤1.0% | 220kV主变、开关GIS、发电机、互感器、电缆及绝缘子等电气设备交流耐压试验 |
|  |  | KDXZ-216 | 额定输出电压：0~216KV及其以下 输出频率：30~300HZ；连续工作时间：60min 谐振电压波形畸变：≤1.0% | 110kV主变、开关GIS、发电机、互感器、电缆及绝缘子等电气设备交流耐压试验 |
|  |  | KDXZ-108 | 额定输出电压：0~108KV及其以下 输出频率：30~300HZ；连续工作时间：60min 谐振电压波形畸变：≤1.0% | 35kV主变、开关GIS、发电机、互感器、电缆及绝缘子等电气设备交流耐压试验 |
|  | 全自动耐压试验装置 | KDYD-30 | 30kVA/100kV 非线性误差：≤0.01% FS | 35kV电气设备耐压 |
|  | 全自动耐压试验装置 | KDYD-10 | 10kVA/50kV 非线性误差：≤0.01% FS | 10kV电气设备耐压 |
| 直流耐压试验 | 直流高压发生器 | KDZG-II | 200kV 非线性误差：≤0.01% FS | 110kV电气设备直流耐压和泄露电流试验 |
|  |  |  | 120kV 非线性误差：≤0.01% FS | 35kV电气设备直流耐压和泄露电流试验 |
|  |  |  | 60kV 非线性误差：≤0.01% FS | 10kV电气设备直流耐压和泄露电流试验 |
| 绝缘油试验 | 精密油介损自动测试仪 | KD6100 | 测量范围：tgδ：无限制； C x：15PF～300PF 精度：tgδ:±(读数*1.0%+0.020%) C x：±(读数*1.0%+0.5PF) | 用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角 |
|  | 油色谱分析仪 | KDC-9560 | H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2 | 油中溶解气体的气相色谱分析 |
|  | 绝缘油耐压测试仪 | KDIIJ | 0-80kV 准确度：±1.0% | 绝缘油介电强度试验 |
| 绝缘电阻测量 | 高压绝缘电阻测试仪 | KD3125 | 500V/1kV/2.5kV/5kV 精度：±5.0%；高压短路电流≥3mA | 测高压电气设备绝缘电阻和吸收比及极化指数 |
|  | 兆欧表 | KD3121 | 500V/1kV/2.5kV 精度：±5.0%；高压短路电流≥3mA | 电气设备绝缘电阻 |
| 接地电阻测量 | 接地引下线导通测试仪 | KDDT-10A | 测量范围：10A：1μΩ~2Ω； 准确度：±0.2%（满量程）；分辨率：0.1μΩ | 测量携带型短路接地线及个人保护接地线的直流电阻 |
|  | 地网接地电阻测试仪 | KDWR-5A | 测量范围：0～10Ω；精度：2％； 输出电流：5.0A | 大型地网的接地电阻 |
|  | 接地电阻测试仪 | KDCR2000 | 测量范围：0.01～1000Ω；分辨率：0.001Ω-20Ω； | 接地电阻测量 |
| 介损测量 | 介质损耗测试仪 | KD600A | 高压输出：0.5～10kV； 测量范围：0.1%＜tgδ＜ 50%；±(读数*1.0%+0.04%) 3PF＜Cx ＜ 60000PF ±(读数*1.0%+5PF) | 介质损耗因数（tgδ值）的测量 |
| 变压器试验 | 变压器容量及空负载测试仪 | KDBR-Ⅳ | 电压测量：0~750V；电流测量：0~50A 准确度：电压、电流、频率：±0.2% 功率：±0.5%（CosΦ>0.1）， ±1.0%（0.02<CosΦ<0.1） | 测试配电变压器的容量、空载电流、空载损耗、负载损耗和阻抗电压 |
|  | 全自动变比组别测试仪 | KDB-Ⅱ | 1～10000；1-12点； 精度：1-1000 0.2 级；1000-10000 0.5级 | PT、变压器、电机的变比、组别、极性的测量 |
|  | 直流电阻快速测试仪 | KDZR | 最大测试电流：5A ；测量范围1μΩ-2kΩ 最大分辨率：1μΩ；测量准确度：±0.2% | 测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻 |
|  |  |  | 最大测试电流：10A ；测量范围1μΩ-20kΩ 最大分辨率：1μΩ；测量准确度：±0.2% |  |
|  |  |  | 最大测试电流：20A ；测量范围1μΩ-20Ω 最大分辨率：0.1μΩ；测量准确度：±0.2% |  |
|  | 变压器有载开关测试仪 | KDKC-2006 | 过渡电阻最大量程：50Ω；三相恒流源充电 准确度：过渡电阻：±5%读数±0.1Ω； 过渡时间：±1%读数±1mS | 变压器有载分接开关电气性能指标的测量 |
|  | 变压器绕组变形测试仪 | KDRB-Ⅱ | 扫频测量范围：1k－2MHz 扫描方式：采用线形分布的扫频测量方式 扫描频率精度：不大于0.01% 扫频测量频点：1k－2MHz，测量点数2000点 测量范围：-100dB-20dB | 变压器局部扭曲、鼓包或移位等永久变形现象的测量 |
| 感应耐压 | 三倍频发生器 | KDSF-81 | 5kVA | 感应耐压试验 |
|  |  |  | 10kVA |  |
| 互感器试验 | CT伏安特性综合测试仪 | KDCT-C | 输出电压：2000V；输出电流：800A精度：<0.5% | 电流互感器的伏安特性、变比、极性测试 |
|  | 互感器多功能测试仪 | KDHG-E | 输出电压：1000V；输出电流：600A 精度：<0.5% | CT/PT各项特性测试：伏安特性、5%和10%误差曲线、变比、极性、退磁、二次回路、二次交流耐压、比差和角差测试 |
| SF6 开关、GIS试验 开关试验 | SF6气体回收充气装置 | KDQH-66 | 1、装置极限真空度＜10Pa 2、装置抽真空速率55m3/h (真空泵极限真空度小于0.06Pa) 3、装置充气初压力＜133 Pa(用户要求自定) 4、装置充气终压力≤0.8M Pa 5、装置充气速率＞15m3/h 6、装置回收初压力≤0.8M Pa 7、装置回收终压力＜0.05MPa 或1KPa 8、装置回收压缩机速率0--15m3/h 9、装置年泄漏率＜1% 10、装置贮罐最高设计压力4M Pa 11、贮罐容积300KG | - 对装置本机以及电器设备、贮罐、抽真空和真空度的测量 - 对电器设备中的气体进行回收 - 对回收和回充的SF6气体进行干燥、净化处理 - 对SF6电器进行充气 - 对电器中SF6气体进行压缩液态贮存 |
|  | SF6气体纯度分析仪 | KDP-II | 测量范围： 0～100% (SF6百分含量) 测量精度： ±0.1%（90％～100％量程内） | 用于测量SF6与空气、SF6与N2混合气体的SF6气体纯度(百分含量) |
|  | SF6微水测量仪 | KDWS-24 | 测量范围：-80℃～+20℃；精度：≦1℃； 分辨率：0.01℃或1PPm | SF6开关气体微水检测 |
|  | SF6气体检漏仪 | KDWG-Ⅱ | 检测最小值：1（×１０－６体积比） 范围：1～１０００（×１０－６体积比） 连续工作：５小时；传感器灵敏度：３g／年 误差：≤±３％；重复性：≤１％ | 定性和定量检测SF6断路器和GIS的泄漏点及年泄漏率 |
|  | 高压开关动特性测试仪 | KDKC-F | 最大速度：20m/s，分辨率：0.01m/s； 测试准确度为：±1.0%读数±0.05 ； 行程测试范围：6mm～1000mm行程最小分辨率：0.1mm；测试准确度为：±1.0%读数±0.1mm 时间测试范围：10ms～12s；时间分辨率：0.1ms；时间测试准确度为：±0.5%读数±0.2ms； 测试通道7路：6路断口时间，1路速度； | 各种断路器的行程、合（分）闸时间、同期性、速度、超程、弹跳次数等参数的测试 |
|  |  | KDKC-8A |  | 同上；具有录波功能、高精度进口传感器、配有上位机分析软件 |
|  | 回路电阻测试仪 | KDHL-100 | 100A；精度：1.0级；分辨率：1μΩ | 高低压开关的接触电阻值 |
|  |  | KDHL-200A | 100A/200A，精度：1.0级；分辨率：1μΩ | 同上；带打印、液晶显示 |
|  | 真空开关真空度测试仪 | KDZK-Ⅳ | 10-4～10-1Pa | 真空开关管的检测 |
| 电机试验 | 发电机交流阻抗测试仪 | KD-603 | 交流阻抗：0～99.999Ω；交流电压：0～600V； 交流电流：0～120A；有功功率：0～72KW； 频率：45～75HZ； 精度：0.2级 | 各种同步发电机在动、静态下的转子交流阻抗及其特性曲线 |
| 绝缘子、避雷器试验 | 避雷器直流参数测试仪 | KDMA-30KV | MOA 0-30kV | 10kV以下各电压等级避雷器以及氧化锌电阻片小电流残压/泄露电流测试 |
|  | 氧化锌避雷器特性测试仪 | KDYZ-302 | 参考电压输入范围：10-200V 全泄漏电流：0-10mA；阻性电流：0-10mA 容性电流：0-10mA；避雷器功耗：0-999W 基波电流与基波电压间夹脚：0-360° | 测量避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流\阻性电流峰值、容性电流、有功功率 |
| 电缆试验 | 电缆故障测试系统 | KD-216 | 最远测试距离：32Km (明线可达100千米) 探测盲区：1m；读数分辨率：1m | 可测试电缆的各种故障及对电缆故障进行定位、寻迹 |
| 继电保护测试 | 继电保护测试仪 | KDJB-A | 4×0～30A/相；3×0～130V/相；精度＜±0.1% | 对各种继电器进行检定；可配电脑 |
|  |  | KDJB-B | 4×0～30A/相；3×0～130V/相；精度＜±0.1% | 对各种继电器进行检定；内置工控机 |
|  |  | KDJB-F | 6×0～30A/相；6×0～130V/相；精度＜±0.1% | 对各种继电器进行检定；内置工控机 |
| 蓄电池维护 蓄电池维护 | 直流断路器安秒特性测试系统 | KDZD860 | 1．最大输出电流：500A，可扩展到1000A。 2．输出电流稳定度：5%。 3．电流调整范围：1~500，可扩展为1~1000A。 | 对直流保护电器的动作特性以及级差配合进行校验，以提高直流系统运行的可靠性，保证电网的安全可靠运行。 |
|  | 直流电源特性综合测试系统 | KDZD861 | 适用电池组电压：170-275V 适用单节电池类型：2V，6V，12V 主机放电电流：5-50A 负载模块并接最大放电电流：5-50A-200A | ●测试蓄电池组容量 ●测试充电机稳压精度、稳流精度及纹波系数、纹波波形 ●连接无线单节蓄电池监测系统，监测每节电池放电曲线，也可作长期运行监视 |
|  | 电池巡检仪 | KDZD820 | 电池组电压测量精度：≤± 0.2 %； 充放电电流测量精度：≤± 50 mA ； 最大测量回路：19 路，24路，56路，108路； | 用于蓄电池电压测量的直流电源柜配套产品；在线跟踪监测电池组电压、充放电电流、电池表面温度； |
|  | 蓄电池单体活化仪 | KDZD832 | 电池电压; 2V; 6V; 12V. 放电电流; 0~100A; 0~30A; 0~30A. 充电电流; 0~50A; 0~50A; 0~50A. | 针对不同落后电池的实际情况，对落后电池进行容量试验，低压恒流充电，循环多次充放电，以激化电池极板失效的活性物质使电池活化，提升落后电池的容量 |
|  | 蓄电池容量放电仪 | KDZD880 | ◆放电电流：220V/50A、110V/80A、 48V/150A ◆电流精度：1﹪；◆电流调整细度：0.1A | 对蓄电池恒流放电,进行检测及核对电池容量试验,监测纪录并储存放电电压,放电电流,放电时间,放电曲线等电路参数 |
|  | 蓄电池内阻状态测试仪 | KDZD815 | 测量范围：内阻：0.00mΩ～1Ω 电压：0.000V～220V 最小测量分辨率：内阻：10μΩ；电压：1mV 测量精度：内阻：±1.0％rdg ±6dgt 电压：±0.2%rdg ±6dgt | 手持式测试仪，它可以对单节电池的性能进行测试，并可对成组使用的电池进行整体测试，评价整体特性，挑选出落后电池 |
| 仪表校验 | 电能表现场校验仪 | KDZD520 | 电压测量50V-450V；电流测量20mA-5A； 频率测量：45Hz-65Hz (±0.05Hz) 角度测量：0°-360°(±0.3°) 电能测量：0.2级 | 现场校验单、三相有功和无功感应式和电子式电能表、多功能电力仪表以及其它多种电工仪表 |
|  | 电能质量测试仪 | KDZD561 | 频率测量范围：45～55Hz，中心频率50Hz， 测量误差: ≤0.02Hz 电压量程：10-450V； 电流量程：5A， | 测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量，其测量分析：频率偏差、电压偏差、三相电压允许不平衡度、电网谐波。 |
|  | 便携式电能表检定装置 | KDZD521 | 电压量程：3×57.7～660V，20VA/相 电流量程：3×0.1～50A,20VA/相 调节范围0～120% ； | 对0.5级以下的单相、三相交流感应式电能表和电子式电能表进行校验和检定 |
|  | 交直流指示仪表校验装置 | KDZD550 | 电压：3×57.7～660V，15VA/相，单相5-1000V 电流：3×0.1～30A，15VA/相，单相5-50mA； 直流电压量程范围：75mV～1000V； 直流电流量程范围：20mA～30A； | 对0.2级及以下交、直流电压、电流表、频率、相位表、功率因数表进行自动或手动校验和检定 |
| 相序和相位的测量 | 多功能钳形相位伏安表 | KD3000B+ | 1、电压量程：40-450V. 2、电流量程：10mA—10A钳表 | 适用于供用电单位检查电能计费系统、继电保护系统的接线状况 |
|  | 无线高压核相器 | KD5000 | 6-35kV | 核对两个电网（电源）或两个电力系统的A、B、C（黄、绿、红）三相是否相同 |
|  |  |  | 110kV |  |
| 温度 分析 | 热成像仪 | KDRC855 | 测温范围：-20 °С- +500°С（至 +1500°С 可选） 工作波段: 8－14μm | 全屏实时测温、最高温自动追踪、现场语音记录及温度语音报警等功能 |
| 在线监控 | 变电站设备在线监测系统 | KDDJ | 高压电力设备集成在线监测系统 高压容性设备绝缘在线监测系统 避雷器绝缘在线监测系统 断路器在线监测装置 变压器油色谱在线监测系统 | 通过工控机及系统集成软件，对各监控装置的动态参数进行集成，建立变电站设备状态综合数据库，自动生成设备状态参数报表和变化趋势曲线，对设备状态的历史参数进行“横比”，趋势分析和相对比较相结合，实现设备状态的初步诊断，为专家诊断系统提供开放性平台，通过网络，实现设备的远程/现场状态监测、诊断和评估。 |
|  | 变压器油色谱在线监测系统 | KDDJ/BY | 可同时检测运行变压器油中H2、CO、CH4、C2H2、C2H6、C2H4等六种溶解气体及总烃 | 适用于110kV~500kV大型电力变压器、电抗器油色谱在线监测和故障诊断。 |
|  | 电能质量在线监测装置 | KDZD580 | 频率测量范围：45～55Hz，中心频率50Hz， 测量误差: ≤0.02Hz 输入电压量程：AC10～120V 输入电流量程：5A | 测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量，其测量分析：频率偏差、电压偏差、电压波动和闪变、三相电压允许不平衡度、电网谐波 |
|  | SF6在线泄漏监控系统 | KDXJ-8 | SF6气体浓度报警范围：50~1500PPM SF6气体检测灵敏度： ±5%设置值 | 主要检测环境空气中SF6气体含量和氧气含量 |
|  | 电力故障录波分析装置 | KDR-01 | 1. 模拟量32-96路；事件量64-192路；可以扩展至384路； 2．交流额定电压：80V、130V、260V； 3．交流额定电流：1A、5A； 4. 直流输入通道：0-75mV、4-20mA、0-600V； | 记录发电机、变压器、电力输送线路、电站、电厂的瞬态、稳态模拟量与事件量信息，监视电力系统运行，保存试验数据，记录和捕捉故障信息，为研究电网运行方式及评价保护装置性能提供依据 |

武汉凯迪正大电气有限公司

公司地址：武汉市硚口区发展大道25号

邮政编码：430000

销售热线：027-83881828  83551858  83551868

联系人：雷帅

联系电话：15802742463

邮箱地址： 867515346@qq.com

公司网址：http://www.whkdzd.com